	Technische Daten – Sitze : Konferenzstuhl
	[image: image2.wmf]
	Stuhl und Sessel
ULM
	[image: image3.png]


[image: image4.jpg]



   
 

	
	N O R M / H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	[image: image1.png]IS0

qo01




	Herkunft

EU
	Garantie
2 JAHRE

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	SITZ / RÜCKENLEHNE

	• Sitz: aus Polypropylen, Stärke 5 mm, Befestigung an der Gegenschale durch Ummantelung des Gerüsts, Gegenschale aus Polypropylen, Stärke 4 mm, unter dem Sitz integriert  

• Rückenlehne: aus Polypropylen (Stärke 50/10), an 3 Stellen am Gestell befestigt. Abgedeckte Rückenlehne aus Polypropylen in gleicher Farbe wie die Rückenlehne, Stärke 4 mm. Befestigung durch Schnappverschluss 



	
	FARBE
	• 5 Farben: anthrazit PY, blau PF, beige PK, rot PZ und schwarz PU



	
	FUßGESTELL
ARMLEHNEN        
	• 4 Füße aus Stahlrohr, Durchmesser 22 mm, Stärke 15/10, mit Epoxid-Aluminium-Beschichtung 
• verschweißte Verstärkungsleiste aus Stahlrohr unter dem Sitz  (( 20 mm, Stärke 20/10)

• zu 7 stapelbar, Stabilisierungsschienen an der Unterseite aus grauem oder schwarzem Polypropylen (je nach Ausführung) 
•aus hellgrauem (RAL 7004) oder dunkelgrauem (RAL 7021) Polypropylen je nach Ausführung. Befestigung durch Aufstecken an der Vorder- und Rückseite der Stahlkonstruktion. An 2 Stellen zusammengeschraubt.


	
	M A ß E in cm

	
	[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE



                                                    

	
	

	
	
	

	
	
	




Seite 1 von 1
www.eosgroup.de

