| Technische Daten – ORGANISATION |  |  | ARCHIV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E |  |  |  |  |  |
|  | Zertifikat TÜV-GS (NF EN 14073-2, NF EN 14073-3, NF EN 14074, DIN Fachbericht 147) |  |  | Herkunft EU |  | Garantie 5 JAHRE (außer Rollladen 2 Jahre) |
|  | Herstellung nach ISO 9001 et 14001 |  |  |  |  |  |
|  | P R O D U K T B E S C H R E I B U N G |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAL UND VERARBEITUNG | • Monoblock-Bauweise aus Stahlblech, zusammengebaut durch Punktschweißverbindung Oberseite, Seitenwände, Rücken, Sockel, Innenseiten und Regale aus Blech, Stärke 7/10 Sockel 12/10 ist verstärkt durch einen Querträger und 4 Schraubenwinden, Lauf 25 mm (Höhe insgesamt 45 mm), einstellbar an der Innenseite unter Last mit Hilfe des Inbusschlüssels • Rückenseite flach und sauber verarbeitet (Optio: Akustische Schrankrückwand) |  |  |  |  |
|  | INNENEINRICHTUNG | • Befestigung der Fachböden mit Metallstiften, höheneinstellbar im 20 mm-Raster • Markierungen an den Seitenwänden erleichtern das Einsetzen der Böden oder der Rahmen • Fachböden aus Stahlblech, Stärke 6/10, mit 4 Metallstiften befestigt, die auf der Innenseite Hängeregistraturen aufnehmen können, verstärkte Ablageplatten mit zentralem Metallschaft. Maximallast 110 kg pro Ablageplatte (60 kg darauf, 50 kg darunter). Maße : Tiefe 360 mm, Höhe 25 mm • Zusatzschiene im oberen Bereich des Schranks Schiene für Hängeregistraturen |  |  |  |  |
|  | FARBE | • Epoxidbeschichtung in beige SE (RAL 1015), anthrazitgrau SC(RAL 7016), hellgrau SD (RAL 7035), schwarz SG (RAL 9005), alufarben SB (RAL 9006) oder weiß SO (RAL 9010) |  |  |  |  |
|  | R O L L L A D E N |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAL | • Rollladen aus Bimetall PVC, Stärke 9/10, feuerfest (M1) und getönt. Sie wird von einer geschmierten Schiene und einem Polypropylen-Bauteil aus einem Stück umrahmt, die ein geschmeidiges und leises Öffnen ermöglichen Die letzte Lamelle ist aus Blech, Stärke 12/10, in gleicher Farbe wie der Korpus (außer für die weißen Rollläden, in diesem Fall sind sie weiß) |  |  |  |  |
|  | ÖFFNUNG | • Handgriff eingebaut , in der Farbe der Schluss-Lamelle und des Schranks |  |  |  |  |
|  | SCHLOSS | • verchromtes Zylinderschloss mit austauschbarem Federgehäuse; 2 klappbare Schlüssel mit Verschlussklappe und Zahlenschloss. Möglichkeit eines Mutterschlüssels |  |  |  |  |
|  | FARBE | • auf den Schrank abgestimmt : grau anthrazit (SC), alufarben (SB), weiß (SO), hellgrau (SD), beige (SE), schwarz (SG) oder auf Platten der Büros abgestimmt : ahornweiß (MA), helles Buchenholz (MB), goldbuchenfarben (RC), Buche lachsbeige (MC), apfelbaumfarben (RH), bernstein-nussfarben (RL), helle Eiche (RI) oder wengè (MJ) |  |  |  |  |
|  | G R Ö ß E und K A P A Z I T Ä T |  |  |  |  |  |
|  | • Gesamttiefe: 43 cm; Nutztiefe 39,3 cm • Nutzbreite 106 cm bei Schrankbreite von 120 cm, 86 cm bei Breite von 100 cm, 66 cm bei Breite von 80 cm, 52,5 cm bei Breite von 60 cm ### Höhe; 1980; 1600; 1350; 1180; 1050; 695; 430. Maximale Anzahl an Hängeregistraturen unter den Fachböden; 6; 5; 4; 3; 3; 2; 1. Maximale Anzahl Ordnerhöhen; 5; 4; 3; 3; 2; 1; 1. Maximale Anzahl Hängeregistratureinsatz; 4; 4; 4; 3; 3; 2; 0. |
|  | O P T I O N E N |  |  |  |  |  |
|  | • Inneneinrichtung und Zubehör • Die inneren Maße der ausfahrbaren Rahmen erlauben das Platzieren von 3 Reihen von vorderen Hängeregistraturen in einem Schrank der Breite 1200 (mit Querträger-Set). Die ausfahrbaren Rahmen sind aus Stahlblech, Stärke 15/10, auf Kugelauszügen. Sie werden mit einem Anti-Schwing-System geliefert. |  |  |  |  |  |