| Technische Daten –ORGANISATION |  |  | Modulares Regal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E |  |  |  |  |  |
|  | Melamin-Ablageflächen PEFC n° CTIB-TCHN 923/002 |  |  | Herkunft EU | Garantie 5 JAHRE |  |
|  | S T R U K T U R |  |  |  |  |  |
|  | GESTELL | • Längliches vertikales Stahlrohr, Querschnitt 60 x 30 mm, Stärke 20/10, an der Oberseite mit einer ABS-Schutzkappe verschlossen •Rasterschiene zur Befestigung der Ablageflächen auf verschiedenen Höhen, in Abständen von 30 mm • Verstärkungsleiste im oberen und unteren Bereich aus länglichem Stahlrohr, Querschnitt 60 x 30 mm. Winde ø 54 mm, Einstellbereich 15 mm •Einfacher oder doppelter Sockel, besteht aus 2 gebogenen Rohren (Ø25 mm), an mehreren Stellen mit dem vertikalen Rohr verschweißt und mit Schutzkappen verschlossen • Ablageflächen (Breite 89 cm) aus Metall oder Melamin, gerade oder schräg (Tiefe 36 cm und Stärke 25 mm), mit Anschlagsnoppen versehen. Ablageflächen werden mit einer Rasterschiene im Abstand von 30 mm befestigt. • Die Ablageplatten aus geradem Metall sind für Hängeordner geeignet. • Tiefe: 41,2 cm. Höhe: 165,5 oder 204,5 cm |  |  |  |  |
|  | FARBE | • 3 Farben für das Gestell: alufarben SA (RAL 9006), anthrazit SC, (RAL 7016) oder weiß SO (RAL 9010) • 10 Farben für die Ablageplatten: - Metall: aluminiumfarben SA, anthrazit SC oder weiß SO - Melamin helle Buche MB, helle Eiche RI, Goldbuche RC, Buche lachsbeige MC, Apfelbaum RH, nuss-bernsteinfarben RL, schneeweiß MG |  |  |  |  |
|  | M A ß E und T R A G K R A F T |  |  |  |  |  |
|  | • Gesamtmaße: - erstes Element: Höhe x Breite x Tiefe cm: 165,5/204,5 x 99 x 41,2 - folgende Elemente: Höhe x Breite x Tiefe cm: 165,5/204,5 x 93 x 41,2 - Ablageflächen: Breite x Tiefe cm: 89 x 36 cm • Maximale Tragkraft pro Platte (gleichmäßig verteilt) - Melamin-Ablageflächen 80 kg - Metall-Ablageflächen 60 kg - Zeitschriften-Fach 60 kg - gesamtes Gestell 200 kg |  |  |  |  |  |
| O P T I O N E N |  |  |  |  |  |  |
| - Zeitschriften-Fach 90 x 36,5 x 34 cm. Aus Stahlblech, Stärke 12/10 mm Befestigung durch Haken an der Rasterschiene Schräge Träger sind mit einem Anschlag zum Auflegen der Zeitschriften versehen - Stütze für Hängeordner; werden unter den Ablageflächen aus geradem Melamin befestigt |  |  |  |  |  |