	Technische Daten –  Einrichtung
	[image: image1.png]



	Modul-
Trennwände
	[image: image7.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE





	
	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E



	
	Trennwände GS-normiert
Entsprechend der Norm D62043-1-2-3


	Herkunft
EU
	Garantie
2 JAHRE

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR

ZUSAMMENSETZUNG
	Aluminium-Rahmen besteht aus 2 Querträgern, welche die vertikalen Profile mit dem Querschnitt 43 x 18 mm, Stärke 3 mm, halten. Eine zentrale Rille verbindet die Platten miteinander. 

Sockel ist mit 2 Einstellwinden ausgestattet 

2 Ausführungen: Aluminium anodisiert Natur oder weiß lackiert 
2 Faserplatten aus komprimiertem Celotex (Stärke 12 mm), mit gewebtem und aufgeklebtem Stoff bedeckt, seitlich in das Profil eingespannt. Celotex ist absorbierend, enthält weder Klebestoff noch Formalin und gewährleistet eine Senkung des Geräuschpegels im Raum. 
Die Festigkeit (220 kg/m3 gegenüber 10kg/m3 bei Melamin-Schaumstoff)  ermöglicht die Verwendung von Reißnägeln. 
Bei Trennwänden aus Stoff und Glas besteht die verglaste Partie aus klarem gehärtetem Sicherheitsglas, Stärke 4 mm

Bei der Trennwand aus Polykarbonat handelt es sich um Rillen-Muster, Stärke 6 mm, lichtdurchlässig 


	
	MONTAGE
	• Befestigung in einer Linie mit Hilfe von 2 mitgelieferten Spulen (kleine konische Stücke) je Trennwand, die eine gerade Verbindung von 2 Trennwänden ermöglichen  

• Zur Stabilisierung müssen im Abstand von 2 Trennwänden Fußstützen zur geradlinigen Aufstellung angebracht werden. Die Fußstützen sind zur Anbringung von Rollen konstruiert, um die Trennwände beweglich zu machen 
• Anbringung von vielfältigen unterschiedlichen Winkeln mit einem Scharnier-Set und optionalen Stangen 


	
	STOFF-FARBEN
	• 2 Stoff-Farben auf Lager: hellgrau TB und blau TC 
• 4 Stoff-Farben auf Anfrage: beige VC, grün VG, himmelblau JE und pflaumenfarben JF 


	
	MAßE
	Höhe: 160 cm 
Breite: 80 oder 120 cm



	
	O P T I O N EN

	
	
	• Scharnier mit variablen Winkeln: ermöglicht Winkeleinstellungen zwischen 90° und 135°durch ein biegsames PVD-Profil, welches auf den Rillen der Trennwände angebracht werden kann 
• Stabilisierungs-Fuß: gebogene Platine aus lackiertem Stahl (Stärke 50/10) sichert die Stabilität der einzelnen Platten. 
Es ist möglich, mehrere Trennwände in gerader Linie zu positionieren, indem ein Fuß an jedem Ende der Trennwand angebracht wird. Eine Gesamtlänge von 3 Metern sollte nicht überschritten werden. Es sollte beachtet werden, die Trennwände zur Stärkung der Gesamtkonstruktion im richtigen Winkel zu platzieren. Maße Stabilisierungs-Fuß: Breite 450 mm x Tiefe 115 mm

Befestigung an den vertikalen Profilen mit 2 Spitzschrauben

• Satz von 4 Rollen, Befestigung der Rollen durch Ineinandergreifen mit dem Stabilisierungs-Fuß
• Aluminiumstange viereckig, Höhe 160 cm, zum Verbinden von 4 Trennwänden mit einem Winkeln von 90°
• Aluminiumstange dreieckig, Höhe 160 cm, zum Verbinden von 3 Trennwänden mit einem Winkel von 120°. Verkauf auf Anfrage (Lieferfrist 4 bis 5 Wochen)  
[image: image2.jpg]


       [image: image3.jpg]


     [image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


      [image: image6.jpg]








Seite 2 von 2
www.eosgroup.de

