
	SPEZIELLE STÜHLE
	[image: image3.png]



	STRASBURG
	[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE





	
	H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	
	Herkunft

EU
	Garantie
3 JAHRE

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	POLSTERUNG
	      Sitz:

	
	                                                        
	•Rückenlehne: Polyurethan-Schaumstoff, Stärke 45 bis 70 mm, Dichte 54,5 kg/m3

•Sitz: geformter Polyurethan-Schaumstoff, Stärke 90 bis 130 mm, Dichte 51,3 kg/m3
Sessel: 
• Rückenlehne: Polyurethan-Schaumstoff, Stärke 90 bis 130 mm, Dichte 54,5 kg/m3
• Sitz: geformter Polyurethan-Schaumstoff, Stärke 90 bis 130 mm, Dichte 51,3 kg/m3



	
	BEZUG                                           
FUßGESTELL           
	• 1 Farbe verfügbarer Stoff auf Lager: onyx UD 
• 3 Farben Stoff auf Anfrage: UE preiselbeerfarben, UF kohlefarben und UC kobaltblau 
• spezielle Stoffe für eine Benutzung von 24 Stunden, Stoff presidio 100% Teflon (Widerstandsfähigkeit 500 000 Touren nach Martindale)

• geformtes spritzgegossenes fünfgliedriges Rollgestell 
• verstärkte Doppelrollen 


	
	M E C H A N I S M E N

	
	SYNCHRON
• Synchron-Mechanismus für eine intensive 24-Stunden-Nutzung, in verschiedenen Positionen arretierbar, Anti-Schock-Vorrichtung an der Rückenlehne  
• Spannung je nach Körpergewicht des Benutzers verstellbar
BESONDERES KONZEPT          • 24 Stunden nutzbar, verstärkte Struktur
• nutzbar für Körpergewicht bis zu 130 kg (Stuhl) und 160 kg (Sessel)  
EINSTELLUNGEN                   • höhenverstellbarer Sitz mit Gasdruckfeder
                                            • Verschiebung des Sitzes für den Stuhl mit Standard-Rückenlehne (Einstellbereich von 52 mm)
                                            • Rückenlehne durch Zahnrad höhenverstellbar (Einstellbereich 60 mm für den Sitz und 70 mm für den Sessel) 

	
	M A ß E in cm

	
	               STUHL Rückenlehne Standard                           SESSEL Hohe Rückenlehne 
                [image: image1.jpg]79

47/58

51
—

50



                             [image: image2.jpg]87

42/54

52






	
	A R M L E H N E N 2 Modelle

	
	ARMLEHNEN

	• Stuhl Rückenlehne Standard: Armlehnen aus Polyurethan, verstellbar in Höhe und Tiefe 
• Sessel hohe Rückenlehne: Armlehnen aus unbeweglichem Polyurethan 





Seite 2 von 2
www.eosgroup.de

